# Aufgabe 1 – Softwareentwicklung (5 Punkte)

IoT-System: Pflanzenschutz im Büro mit Feuchtigkeitssensor

# Analyse und Spezifikation

## 1. User Story

Als Mitarbeiter im Büro möchte ich benachrichtigt werden, wenn die Erde meiner Büropflanze zu trocken ist, damit ich die Pflanze rechtzeitig giessen kann und sie nicht eingeht.

## 2. Erfolgskriterium

Das Projekt gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn:

- Der Feuchtigkeitssensor zuverlässig zu trockene Erde erkennt (unter definiertem Schwellenwert).

- Der Nutzer innerhalb von 60 Sekunden nach Unterschreitung des Schwellenwerts eine Benachrichtigung (z. B. Alarm-LED, Buzzer oder App-Push) erhält.

- Das System mindestens 7 Tage ohne Neustart stabil läuft.

# Design und Architektur

## 1. Datenpfad (3–4 Schritte)

- Messen: Analoger Feuchtigkeitssensor liefert Spannung (0–3.3 V) an den ADC des Microcontrollers.

- Verarbeiten: Microcontroller liest ADC-Wert, vergleicht ihn mit Schwellenwert (z. B. < 30 % Feuchte).

- Senden: Bei Trockenheit sendet der Microcontroller per HTTP-POST den Messwert an den Server.

- Benachrichtigen: Server wertet den Wert aus und schickt Alarm (Push-Notification / E-Mail) an den Nutzer.

## 2. API-Endpunkt & JSON-Datenstruktur

HTTP-Methode & URL: POST /api/v1/sensor/moisture

JSON-Body (Microcontroller → Server):

{ "device_id": "plant-sensor-01", "moisture_percent": 18.5, "timestamp": "2026-06-06T11:30:00Z", "alert": true }

# Implementation

Ablauf auf dem Microcontroller (Pseudocode, C++):

- Setup: ADC-Pin initialisieren, WiFi verbinden.

- Loop (alle 60 Sekunden): ADC-Wert lesen → Prozentwert umrechnen. Falls moisture_percent < THRESHOLD (z. B. 30): JSON-Payload erstellen, HTTP-POST senden, LED / Buzzer aktivieren. Sonst: LED aus, weiter warten.

- Fehlerbehandlung: Bei fehlgeschlagenem HTTP-Request → 3× Retry, danach lokaler Alarm.

# Test und Fehlerbehebung

Kritisches Risiko: Der Sensor liefert fehlerhafte Werte (z. B. durch Korrosion oder Kabelbruch) und gibt permanent „trocken“ zurück.

Reaktion der Software: Plausibilitätsprüfung: Wenn der ADC-Wert für mehr als 24 h ununterbrochen unter 5 % bleibt, wird ein Sensor-Fehler-Alarm ausgelöst (statt normalem Trocken-Alarm), damit der Nutzer den Sensor prüft – und kein Systemabsturz entsteht.

# Dokumentation

Diese Phase ist die letzte bzw. andauernde Phase der Softwareentwicklung, da fortlaufend dokumentiert werden muss. Für diese Aufgabe wird diese Phase ignoriert.